Приложение 1

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

агрогородок Дубно Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | агрогородок Дубно |
| Число проживающих людей: | 839 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 233 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | - артезианские скважины № 478/17, № 47235/91 (резерв); - грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 825 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 123. детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 374 |
|  | Объем поставляемой воды: | 36041 м³/ год |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Х да |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | В первом поясе – да Второй и третий пояс – не соблюдаются. |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Имеются данные лабораторных исследований воды централизованного водоснабжения и общественных шахтных колодцев. Данные лабораторного контроля частных колодцев и скважин отсутствуют, ответственность владельцев. Результаты??? |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения: |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | станция обезжелезивания |
|  | Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: | 2018 г. |
|  | Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? | да |
|  | Наличие проблем в работе оборудования: | нет |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | Регулярно, раз в квартал Мостовским РУП ЖКХ |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | имеются |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | Да, 1 водонапорная башня 25 м³, + 1 водонапорная башня 20 м³ (резерв) |
|  | Возраст резервуаров: | Достоверная информация отсутствует |
|  | Из чего они изготовлены: | сталь |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, раз в квартал |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Регулярно, раз в год Мостовским РУП ЖКХ |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (например, трещины) - отсутствуют или повреждены крышки - поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
|  | Возраст водопровода (год установки): | Достоверно не известно |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | Замена участка водопроводной сети L= 120 м 2018 г. |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, чугун, полиэтилен |
|  | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, в соответствии с утвержденным графиком Мостовским РУП ЖКХ |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - соединение с непитьевым водопроводом - коррозия труб |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовского РУП ЖКХ |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. - По причине отсутствия подвода к дому централизованного водоснабжения - Использование для полива - Более вкусная вода |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Органолептические, бактериологические, обобщенные Химический анализ – раз в год В общественных колодцах есть несоответствия по нитратам. Исследования проводятся Мостовским РУП |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Исследования проводятся Мостовским РУП ЖКХ в соответствии с рабочей программой |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - Источники водоснабжения, - Водонапорные башни, - Контрольные точки распределительной сети. |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | После ввода станции обезжелезивания в 2018 г. жалобы на качество воды отсутствуют. |

- описание системы водоотведения (СВО)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | Х централизованная |  |  | Х индивидуальная |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СВО: | 131 абонент |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | 131 |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |  |  |  |
|  | Объем (мощность) СВО: | 13 600 м³ / год |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата: | Х есть |  | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: |  |  |  |  |  |
| 1 | Опишите систему канализации от образования отходов до отведения: | - КНС - поля фильтрации (достаточный объем) |  |  |  |
| 2 | ЦСВО включает сбор ливневых вод: | □ да |  |  | Х нет |
| 3 | Система находится в рабочем состоянии: | Х да |  |  | □ нет |
| 4 | Обеспечивает ли система бесперебойное отведение стоков: | Х да |  |  | □ нет |
| 5 | Соответствует ли ее состояние требованиям нормативных документов: | Отсутствуют очистные сооружения (отстойники) |  |  |  |
| 6 | Возраст (год установки) канализационной сети: |  |  |  |  |
| 7 | Проводился ли крупный ремонт: | нет |  |  |  |
| 8 | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно и по необходимости |  |  |  |
| 9 | Есть ли какие-либо проблемы с сетью: | Х | поломки |  |  |
|  |  | Х | коррозия труб |  |  |
|  |  | Х | другое: заторы на канализационной сети |  |  |
| 10 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Текущий ремонт - силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии соответствующего финансирования. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт – силами подрядных организаций - при наличии соответствующего финансирования |  |  |  |
| 11 | Каким способом происходит отделение жидкой и твердой фракций сточных вод: | Не отделяется |  |  |  |
| 12 | Как утилизируют жидкую фракцию сточных вод: | На поля фильтрации вместе с твердой фракцией |  |  |  |
| 13 | Как утилизируют твердую фракцию от сточных вод: | На поля фильтрации вместе с жидкой фракцией |  |  |  |
| 14 | Как расположены очистные сооружения относительно населенного пункта: | 700 м от населенного пункта |  |  |  |
| 15 | Какие проблемы, связанные с ЦСВО, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Заторы канализационной сети |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Выгребные ямы, септики |  |  |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Выгребные ямы |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |  |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Надежная информация отсутствует |  |  |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив сточных вод |  |  |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в агрогородке Дубно

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного ПВ | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодьях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных лабораторных исследований воды индивидуальных шахтных колодцев | Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного водоотведения | - рекомендовать жителям подключаться к центральной системе водоотведения; - увеличение протяженности водоотводящей сети; - работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод |
|  | Отсутствие очистных сооружений на централизованной системе водоотведения | Строительство очистных сооружений на централизованной системе водоотведения |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 2

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Заполье Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 10.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Заполье |
| Число проживающих людей: | 201 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 20 |
| Число домохозяйств: | 106 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: | ?? |  |  |  |
|  | в т.ч. детей до 14 лет: | ?? |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: | 57 |  |  |  |
|  | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |  |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: | 7 100 м3 в год |  |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | □ общественный колодец |  |  |  |
|  |  | Х частный колодец |  |  |  |
|  |  | □ индивидуальные скважины (уточнить) |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да |  | □ нет |  |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть |  | □ нет |  |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника (ЗСО): | Х есть |  | □ нет |  |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Да |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | В первом поясе – да Второй и третий пояс – не соблюдаются. |  |  |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Если да, есть ли несоответствия, по каким показателям (железо, марганец, нитраты и т.д.) - Да. Высокое содержание железа, мутность воды. |  |  |  |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  |  |  |  |
| 5.1 | для централизованной СПВ: | Х | Размещается ферма КРС - Содержание скота |  |  |
|  |  | Х | сельско-хозяйственные поля - Использование удобрений, пестицидов |  |  |
|  |  | □ | Склад топлива |  |  |
|  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |
| 5.2 | индивидуальные источники водоснабжения: | Х | Содержание скота (в нескольких домохозяйствах) |  |  |
|  |  | Х | Использование удобрений |  |  |
|  |  | Х | Использование пестицидов, |  |  |
|  |  | □ | Склад топлива |  |  |
|  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | Да |  |  |  |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | Нет Дезинфекции нет |  |  |  |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования для водоочистки, проводилось ли его улучшение: | - |  |  |  |
| 4 | Имеющееся оборудование для водоочистки находится в рабочем состоянии? | - |  |  |  |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования для водоочистки: | - |  |  |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | - |  |  |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | - |  |  |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: | Да, одна башня 25 м3 |  |  |  |
| 9 | Возраст резервуаров: |  |  |  |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: | Сталь |  |  |  |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, раз в квартал |  |  |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ , очистка – раз в год, обслуживание – 1 раз в квартал |  |  |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | □ | повреждения (например, трещины) |  |  |
|  |  | □ | отсутствуют или повреждены крышки |  |  |
|  |  | □ | поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия |  |  |
|  |  | □ | антисанитарное состояние |  |  |
|  |  | □ | антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | Х | колонки |  |  |
|  |  | Х | подключение в домах |  |  |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | 2001 |  |  |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | Нет |  |  |  |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Чугун |  |  |  |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: | Промывка и дезинфекция – 1 р. в год |  |  |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | Х | поломки |  |  |
|  |  | □ | потеря давления |  |  |
|  |  | □ | соединение с непитьевым водопроводом |  |  |
|  |  | Х | коррозия труб |  |  |
|  |  | Х | другое: износ запорной арматуры |  |  |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Да, силами Мостовского РУП ЖКХ |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. - По причине отсутствия подвода к дому централизованного водоснабжения - Использование для полива - Более вкусная вода |  |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы: | Х есть |  |  | □ нет |
|  | кто проводил: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | как часто: | Ежемесячно |  |  |  |
|  | по каким показателям: | Органолептические, бактериологические, обобщенные Химический анализ – раз в год |  |  |  |
|  | если есть ли несоответствия, по каким показателям: | несоответствие по железу, мутность |  |  |  |
| 3 | В каких местах производится отбор воды для исследований: | Х | резервуары для хранения |  |  |
|  |  | Х | Точки распределительной сети |  |  |
|  |  | Х | Другое: |  |  |
| 4 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | Высокое содержание железа , мутность, металлический вкус |  |  |  |

- описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о централизованной СВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Заполье

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Высокое содержание железа в воде источника | Строительство станции обезжелезивания |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры и пожарных гидрантов | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры и пожарных гидрантов силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии финансирования по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных лабораторных исследований воды индивидуальных шахтных колодцев | Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Нет централизованной системы очистки сточных вод | - Строительство канализации и очистного сооружения. - Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

- Анализ рисков в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Заполье Дубненский сельский совет

| Этап водоснабжения (технологический этап) | Опасное событие | Вид опасности (физическая, химическая, биологическая) | Начальный риск |  |  | Меры контроля | Остаточный риск |  |  | Необходимость дополнительных мер контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  | вероятность | степень тяжести | баллы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Для централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная территория, источник | Повышенное содержание железа в источнике водоснабжения | Химическая | 3 (высокая) | 2 (средняя) | 6 (высокий) | Нет | 3 (высокая) | 2 (средняя) | 6 (высокий) | Строительство станции обезжелезивания |
| Водозаборная территория, источник | Неправильное обращение с отходами на ферме КРС в пределах ЗСО артскважины | Биологическая химическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Обустройство мест временного хранения навоза и жидкой фракции, своевременное удаление |
| Водозаборная территория, источник | Избыточное внесение удобрений и пестицидов на сельскохозяйственных полях в пределах 3 пояса ЗСО | Химическое | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средний) | Совершенствование методов внесения удобрений и применение средств защиты растений на с\х угодьях |
| Распределительная сеть | Износ запорной арматуры | Химическая, биологическая | 3 (высокая) | 3 (высокая) | 9 (высокий) | Замена либо ремонт вышедшех из строя запорной арматуры по мере необходимости | 1 (низкая) | 3 (высокая) | 3 (средний) | Регулярный контроль за состоянием оборудования. Замена ненадежного оборудования |
| Для индивидуальных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборная территория, источник | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения | Химическая (нитраты), биологическая (микроорганизмы) | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев. Информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. Мониторинг воды в колодцах, например, с использованием экспресс-тестов |
| Для индивидуальной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор сточных вод | Не изолированы выгребные ямы туалетов | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Нет | 2 (средняя) | 3 (высокая) | 6 (высокий) | Проведение информационной работы с населением Проведение контроля устройства |
| Отведение сточных вод | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Биологическая Химическая | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Нет | 2 (средняя) | 2 (средняя) | 4 (средняя) | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 3

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Казаковцы Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Казаковцы |
| Число проживающих людей: | 5 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 5 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (не требуется) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива, - Свалка, отходы |
| III. Технические сведения о ЦСПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Казаковцы

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 4

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Княжеводцы Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Княжеводцы |
| Число проживающих людей: | 18 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 14 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (не требуется) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Сентябрь 2019 г. физическое лицо, несоответствие по нитратам |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Княжеводцы

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 5

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Ковшово Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Ковшово |
| Число проживающих людей: | 74 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 39 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | - Артезианские скважины, - Шахтные колодцы |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 36 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 5 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 12 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Филиал «Дубно» |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | Достоверная информация отсутствует |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | да |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | В первом поясе – да Второй и третий пояс – не соблюдаются. |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | нет |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива, - Свалка, отходы |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: |  |
| 4 | Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? |  |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования: |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | Водонапорная башня |
| 9 | Возраст резервуаров: | Нет достоверной информации |
| 10 | Из чего они изготовлены: | сталь |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (например, трещины) - отсутствуют или повреждены крышки - поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | Нет достоверной информации |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, чугун, полиэтилен |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - соединение с непитьевым водопроводом - коррозия труб |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | нет |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Шахтные колодцы (отсутствие подключения жилого дома к водопроводу), более вкусная вода, из экономических соображений |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность собственников |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: |  |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Ковшово

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все жилые дома подключены к системе централизованного водоснабжения | Увеличить протяженность водопроводной сети. Рекомендовать подключаться к центральному водопроводу. |
|  | Водоснабжение населения проводится не профильной организацией. Нет информации о качестве питьевой воды. | Рекомендовать Филиалу «Дубно» информировать население о качестве воды в водоисточнике |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 6

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Лавно Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Лавно |
| Число проживающих людей: | 47 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 28 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Шахтные колодцы |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (не требуется) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | Не требуется |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Нет. Ответственность владельцев |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о ЦСПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет. Ответственность владельцев |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: |  |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Лавно

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 7

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Мазоново Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Мазоново |
| Число проживающих людей: | 11 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 9 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (не требуется) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность собственников |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Мазоново

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 8

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Миклашовцы Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Миклашовцы |
| Число проживающих людей: | 22 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 14 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность собственников |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Миклашовцы

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 9

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Неман Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Неман |
| Число проживающих людей: | 107 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 70 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | - Артезианские скважины, - Грунтовые (шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 101 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 12 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 70 |
|  | Объем поставляемой воды: | 3 266 м3 в год |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | РУП ЖКХ |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | да |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | есть несоответствия по содержанию железа (1,85 мг/дм³), органолептические показатели (мутность, цветность, привкус) |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива, - Свалка, отходы |
| III. Технические сведения: |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | Станция обезжелезивания |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: | 2019 год |
| 4 | Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? | да |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования: | нет |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | Техобслуживание проводится Мостовским РУП ЖКХ в соответствии с графиком |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | имеется |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | нет |
| 9 | Возраст резервуаров: |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: |  |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (например, трещины) - отсутствуют или повреждены крышки - поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | Замена участка сети 200 м в 2012 году |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, полиэтилен |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, не реже 1 раз в квартал |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - соединение с непитьевым водопроводом - коррозия труб - износ запорной арматуры |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами РУП ЖКХ при наличии финансирования |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. Причины: – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | - водоисточник - водонапорная башня - станция обезжелезивания - контрольные точки разводящей сети |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | После ввода станции обезжелезивания жалоб нет |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Неман

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Износ водопроводной сети | Замена изношенных сетей |
|  | Износ запорной арматуры и пожарных гидрантов | Замена запорной арматуры и пожарных гидрантов |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 10

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Огородники Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Огородники |
| Число проживающих людей: | 23 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 19 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность собственников |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Огородники

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 11

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Плодовая Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Плодовая |
| Число проживающих людей: | 16 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 11 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность собственников |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Плодовая

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 12

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Ревки Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Ревки |
| Число проживающих людей: | 16 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 0 |
| Число домохозяйств: | 10 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 0 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность собственников |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Ревки

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 13

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Русиновцы Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Русиновцы |
| Число проживающих людей: | 10 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 0 |
| Число домохозяйств: | 9 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 0 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность собственников |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Русиновцы

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 14

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Савинка Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Савинка |
| Число проживающих людей: | 1 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 0 |
| Число домохозяйств: | 1 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 0 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность собственников |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Савинка

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 15

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Сорочицы Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Сорочицы |
| Число проживающих людей: | 29 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 18 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Какие источники водоснабжения используются: | - артезианские скважины, - грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  |  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: ?? детей |
|  |  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 13 |
|  |  | Объем поставляемой воды: | 1165 м3 в год |
|  |  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  |  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - Мостовское РУП ЖКХ |
|  |  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да □ нет |
|  |  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артезианская скважина № 49562/96 |  |  |  |
| 1 |  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть □ нет |
| 2 |  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | есть |
| 3 |  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |
| 4 |  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | есть несоответствия по содержанию железа (1,66 мг/л), органолептические показатели (мутность, цветность, привкус) |
| 5 |  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, |
| III. Технические сведения: |  |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: |  | да |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: |  | нет |
| 3 | Укажите возраст используемого водоочистного оборудования, проводилось ли его улучшение: |  | - |
| 4 | Имеющееся водоочистное оборудование находится в рабочем состоянии? |  | - |
| 5 | Наличие проблем в работе водоочистного оборудования: |  | - |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  | - |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности |  | - |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: |  | Водонапорная башня (1), 10 м3 |
| 9 | Возраст резервуаров: |  |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: |  | сталь |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: |  | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: |  | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: |  | - повреждения (существенная коррозия, износ купола башни) - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: |  | - колонки - подключение в домах |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): |  | Достоверная информация отсутствует |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: |  | нет |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: |  | чугун, сталь, полиэтилен |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: |  | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: |  | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: |  | Да, шахтные колодцы. Причины: – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: |  | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |
| 3 | Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: |  | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: |  | - Контрольные точки в разводящей сети |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  | - наличие железа, мутность, цветность, привкус |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Сорочицы

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Высокое содержание железа в воде системы централизованного водоснабжения | Информационная работа с населением о возможности применения бытовых фильтров, либо улучшение качества воды путем кипячения и отстаивания |
|  | Износ водопроводной сети, запорной арматуры и пожарных гидрантов | Замена участков сетей, запорной арматуры и пожарных гидрантов по мере необходимости |
|  | Повреждение резурвура???? |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 16

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Сухиничи Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Сухиничи |
| Число проживающих людей: | 143 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 89 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | - артезианские скважины, - шахтные колодцы |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 88.человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 11 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 65 |
|  | Объем поставляемой воды: | 4630 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артскважина № 31865/78 |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | да |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (молочная ферма, земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные имеются |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива, - Свалка, отходы, |
| III. Технические сведения: |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: |  |
| 4 | Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? |  |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования: |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | Водонапорная башня |
| 9 | Возраст резервуаров: | 1978 |
| 10 | Из чего они изготовлены: | сталь |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (например, трещины) - отсутствуют или повреждены крышки - поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | 1978 |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, полиэтилен, чугун |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. Причины: - отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по вкусовым характеристикам качества воды шахтных колодцев |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | Контрольные точки в разводящей сети |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | нет |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Сухиничи

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного ПВ | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ водопроводной сети, запорной арматуры и пожарных гидрантов | Замена участков сетей, запорной арматуры и пожарных гидрантов по мере необходимости |
|  | Повреждение резурвура????, антисанитарная процедура очистки и техобслуживания |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 17

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Хартица Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Хартица |
| Число проживающих людей: | 437 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | ??? |
| Число домохозяйств: | 184 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | - артезианские напорные - колодцы |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 398 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 60 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 192 |
|  | Объем поставляемой воды: | 15600 м³/год |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | РУП ЖКХ |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть □ нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | да |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | В первом поясе – да Второй и третий пояс – не соблюдаются. |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Если да, есть ли несоответствия, по каким показателям (железо, марганец, нитраты и т.д.) - Да. Высокое содержание железа, мутность воды. |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения: |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | Станция обезжелезивания |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: | 2019 г |
| 4 | Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? | да |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования: | нет |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | Мостовским РУП ЖКХ, не реже 1 раз в кв. |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | имеются |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | Водонапорная башня |
| 9 | Возраст резервуаров: |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: | сталь |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | не реже 1 раз в кв. |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовским РУП ЖКХ не реже 1 раз в кв. |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (например, трещины) - отсутствуют или повреждены крышки - поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | - подключение в домах |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | 1978 |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, полиэтилен |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: | Согласно графику |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами РУП ЖКХ при наличии финансирования |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. - По причине отсутствия подвода к дому централизованного водоснабжения - Использование для полива Более вкусная вода |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Есть. Мостовское РУП ЖКХ |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Органолептические, бактериологические, обобщенные – 2 раза в месяц Химический анализ – раз в год |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | - Резервуары для хранения - Точки распределительной сети - Водоисточник, - Станция обезжелезивания |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | После ввода станции обезжелезивания жалоб нет. |

описание системы водоотведения (СВО)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | Х централизованная |  |  | Х индивидуальная |  |
| 2 | Население, обслуживаемое централизованной СВО: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  |  |  |  |  |
| 3 | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | 44 |  |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем (мощность) СВО: | - 350 м куб. / год |  |  |  |  |
| 5 | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | Мостовское РУП «ЖКХ» |  |  |  |  |
| 6 | Взымается ли оплата: | Х есть |  | □ нет |  |  |
| II. Технические сведения о централизованной СВО: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опишите систему канализации от образования отходов до отведения: | - 2 КНС - поля фильтрации |  |  |  |  |
| 2 | ЦСВО включает сбор ливневых вод: | □ да |  |  | Х нет |  |
| 3 | Система находится в рабочем состоянии: | Х да |  |  | □ нет |  |
| 4 | Обеспечивает ли система бесперебойное отведение стоков: | Х да |  |  | □ нет |  |
| 5 | Соответствует ли ее состояние требованиям нормативных документов: | Отсутствуют очистные сооружения (отстойники) |  |  |  |  |
| 6 | Возраст (год установки) канализационной сети: | - |  |  |  |  |
| 7 | Проводился ли крупный ремонт: | - |  |  |  |  |
| 8 | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно и по необходимости |  |  |  |  |
| 9 | Есть ли какие-либо проблемы с сетью: | Х | поломки |  |  |  |
|  |  | Х | коррозия труб |  |  |  |
| 10 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами ЖКХ |  |  |  |  |
| 11 | Каким способом происходит отделение жидкой и твердой фракций сточных вод: | Не отделяется |  |  |  |  |
| 12 | Как утилизируют жидкую фракцию сточных вод: | На поля фильтрации вместе с твердой фракцией |  |  |  |  |
| 13 | Как утилизируют твердую фракцию от сточных вод: | На поля фильтрации вместе с жидкой фракцией |  |  |  |  |
| 14 | Как расположены очистные сооружения относительно населенного пункта: | - от населенного пункта |  |  |  |  |
| 15 | Какие проблемы, связанные с ЦСВО, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Заторы канализационной сети |  |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: |  |  |  |  |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Выгребные ямы |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |  |  |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Точно не известно |  |  |  |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Вывозят ассенизационный транспорт, по запросу Мостовским РУП «ЖКХ» |  |  |  |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Отсутствие организованного удаления |  |  |  |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |  |  |  |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Хартица

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного ПВ | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ водопроводной сети, запорной арматуры и пожарных гидрантов | Замена участков сетей, запорной арматуры и пожарных гидрантов по мере необходимости |
|  | Повреждение резурвура????, антисанитарная процедура очистки и техобслуживания |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного водоотведения | - рекомендовать жителям подключаться к центральной системе водоотведения; - увеличение протяженности водоотводящей сети; - работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие очистных сооружений на централизованной системе водоотведения | Строительство очистных сооружений на централизованной системе водоотведения |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 18

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Черлёна Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Черлёна |
| Число проживающих людей: | 31 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 0 |
| Число домохозяйств: | 22 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 0 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х грунтовые воды (индивидуальные шахтные колодцы) |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 0 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 0 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: | 0 |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | - |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют, ответственность владельцев |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность собственников |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Черлёна

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 19

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Черлёнка Дубненский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 29.11.19 |
| Название населенного пункта: | деревня Черлёнка |
| Число проживающих людей: | ??? |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 0 |
| Число домохозяйств: | 30 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | ??? |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | - Артезианские скважины, - Шахтные колодцы |
|  | Население, обслуживаемое системой централизованного водоснабжения: | 23 человек, в т.ч. детей в возрасте до 14 лет: 4 детей |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 10 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Филиал «Дубно» |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть □ нет |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Х есть |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Соблюдается в I поясе, не соблюдается в 2 и 3 поясе |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Да КАКИЕ ???? |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива, - Свалка, отходы |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: |  |
| 4 | Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? |  |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования: |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | Водонапорная башня |
| 9 | Возраст резервуаров: | 1976 |
| 10 | Из чего они изготовлены: | сталь |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (например, трещины) - отсутствуют или повреждены крышки - поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |
| IV. Водопровод |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | 1976 |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, чугун |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб - износ запорной арматуры |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | ????? |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Колодцы (отсутствие подключения домов к водопроводу; более вкусная вода) |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Имеются по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Филиал «Дубно» КАКИЕ ???? |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | 1 раз в год |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | - Резервуары для хранения - Кран |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | Высокое содержание железа |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Черлёнка

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного ПВ | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Нет информации о качестве питьевой воды | Рекомендовать Филиалу «Дубно» информировать потребителей о качестве воды водоисточника |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |