Приложение 2

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Большие Степанишки Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Большие Степанишки |
| Число проживающих людей: | 1142 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 185 |
| Число домохозяйств: | 408 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 150 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Какие источники водоснабжения используются: | Х артезианские скважины, □ грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |  |  |
| 6 | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: | 895 |  |  |  |  |
| 6.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 185 |  |  |  |  |
| 7 | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: | 347 |  |  |  |  |
| 7.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 150 |  |  |  |  |
| 8 | Объем поставляемой воды: | 14500 м³ |  |  |  |  |
| 9 | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | □ общественный колодец |  |  |  |  |
|  |  | Х частный колодец |  |  |  |  |
|  |  | Х индивидуальные скважины |  |  |  |  |
| 10 | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 11 | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да |  | □ нет |  |  |
| 12 | Наличие программы производственного контроля: | Х есть |  | □ нет |  |  |
| II. Сведения о водосборе: см. водозабор г. Мосты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника (ЗСО): | Х есть |  | □ нет |  |  |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Х есть |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Соблюдается (водозабор г. Мосты) |  |  |  |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Если да, есть ли несоответствия, по каким показателям (железо, марганец, нитраты и т.д.) |  |  |  |  |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | для централизованной СПВ: | □ | Содержание скота |  |  |  |
|  |  | □ | Использование удобрений |  |  |  |
|  |  | □ | Использование пестицидов, |  |  |  |
|  |  | □ | Склад топлива |  |  |  |
|  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |  |
| 5.2 | индивидуальные источники водоснабжения: | □ | Содержание скота |  |  |  |
|  |  | Х | Использование удобрений |  |  |  |
|  |  | Х | Использование пестицидов, |  |  |  |
|  |  | □ | Склад топлива |  |  |  |
|  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |  |  |  |  |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | станция обезжелезивания г. Мосты, дезинфекция |  |  |  |  |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования для водоочистки, проводилось ли его улучшение: | 2005 |  |  |  |  |
| 4 | Имеющееся оборудование для водоочистки находится в рабочем состоянии? | да |  |  |  |  |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования для водоочистки: |  |  |  |  |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | Регулярно, раз в квартал Мостовским РУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | Разрешительные документы используются |  |  |  |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: | 2 х 1000 м³ |  |  |  |  |
| 9 | Возраст резервуаров: | 2005 |  |  |  |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: | бетон |  |  |  |  |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, в соответствии с графиком ППР |  |  |  |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовским РУП ЖКХ в соответствии с графиком ППР |  |  |  |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | □ | повреждения (например, трещины) |  |  |  |
|  |  | □ | отсутствуют или повреждены крышки |  |  |  |
|  |  | □ | поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия |  |  |  |
|  |  | □ | антисанитарное состояние |  |  |  |
|  |  | □ | антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | Х | колонки |  |  |  |
|  |  | Х | подключение в домах |  |  |  |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | 2019 |  |  |  |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | - |  |  |  |  |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | полиэтилен |  |  |  |  |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: | 1 раз в 3 месяца, в соответствии с графиком ППР |  |  |  |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | □ | поломки |  |  |  |
|  |  | □ | потеря давления |  |  |  |
|  |  | □ | соединение с не питьевым водопроводом |  |  |  |
|  |  | □ | коррозия труб |  |  |  |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  |  |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. - По причине отсутствия подвода к дому централизованного водоснабжения - Использование для полива • Более вкусная вода |  |  |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы: | Имеются данные лабораторных исследований питьевой воды централизованной системы водоснабжения Отсутствуют данные лабораторных исследований воды индивидуальных шахтных колодцев. |  |  |  |  |
|  | кто проводил: | Исследования проводятся Мостовским РУП ЖКХ |  |  |  |  |
|  | как часто: | В соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |
|  | по каким показателям: | Органолептические, бактериологические, обобщенные, Химический анализ, радиологические показатели – раз в год |  |  |  |  |
|  | если есть ли несоответствия, по каким показателям: | Несоответствия не выявлены |  |  |  |  |
| 3 | В каких местах производится отбор воды для исследований: | □ | резервуары для хранения |  |  |  |
|  |  | □ | Контрольные точки распределительной сети |  |  |  |
| 4 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |  |  |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Большие Степанишки

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 3

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Бояры Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Бояры |
| Число проживающих людей: | 19 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 1 |
| Число домохозяйств: | 10 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Бояры

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 4

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Голынка Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Голынка |
| Число проживающих людей: | 10 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | - |
| Число домохозяйств: | 8 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Голынка

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 5

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Дашковцы Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Дашковцы |
| Число проживающих людей: | 78 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 3 |
| Число домохозяйств: | 53 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 3 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Другое: |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность домовладельцев |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный конроль не проводится. Ответственность владельцев. |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Дашковцы

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 6

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Деньковцы Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Деньковцы |
| Число проживающих людей: | 174 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 19 |
| Число домохозяйств: | 91 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Какие источники водоснабжения используются: |  | Х артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |
|  |  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: |  | 40 |  |
| 2.1 |  | в т.ч. детей до 14 лет: |  | 10 |  |
|  |  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: |  | 24 |  |
| 3.1 |  | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  | 10 |  |
|  |  | Объем поставляемой воды: |  |  |  |
|  |  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: |  | □ общественный колодец |  |
|  |  |  |  | Х частный колодец |  |
|  |  |  |  | □ индивидуальные скважины |  |
|  |  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  | Мостовское РУП ЖКХ |  |
|  |  | Взымается ли оплата за поставку воды: |  | Х да | □ нет |
|  |  | Наличие программы производственного контроля: |  | Х есть | □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артскважина № 506 /19 |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: |  | Х есть □ нет |  |  |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  | есть |  |  |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |  |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: |  | есть несоответствия по содержанию железа (1,66 мг/л), органолептические показатели (мутность, цветность, привкус) |  |  |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, |  |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: |  | да |  |  |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: |  | нет |  |  |
| 3 | Укажите возраст используемого водоочистного оборудования, проводилось ли его улучшение: |  | - |  |  |
| 4 | Имеющееся водоочистное оборудование находится в рабочем состоянии? |  | - |  |  |
| 5 | Наличие проблем в работе водоочистного оборудования: |  | - |  |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  | - |  |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности |  | - |  |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: |  | Водонапорная башня (1), 25 м3 |  |  |
| 9 | Возраст резервуаров: |  | 1975 |  |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: |  | сталь |  |  |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: |  | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |  |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: |  | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |  |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: |  | - повреждения (существенная коррозия, износ купола башни) - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: |  | - колонки - подключение в домах |  |  |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): |  | 1975 |  |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: |  | нет |  |  |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: |  | сталь, полиэтилен |  |  |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: |  | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |  |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: |  | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |  |  |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: |  | Да, шахтные колодцы. Причины: – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: |  | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |  |  |
| 3 | Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: |  | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |  |  |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: |  | - Контрольные точки в разводящей сети |  |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  | - наличие железа, мутность, цветность, привкус |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |

проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Деньковцы

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного ПВ | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Недостаточная протяженность водопроводной сети | Строительство водопроводной сети |
|  | Высокое содержание железа в воде источника | Строительство станции обезжелезивания |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодьях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Повреждение (существенная коррозия, износ) водонапорной башни | Замена существующей водонапорной башни |
|  | Износ и коррозия существующей водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 7

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня д.Короли Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня д.Короли |
| Число проживающих людей: | 2 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | - |
| Число домохозяйств: | 2 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность домовладельцев |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный конроль не проводится. Ответственность владельцев. |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив ассенизационных машин |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне д.Короли

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 8

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Кривульки Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Кривульки |
| Число проживающих людей: | 14 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 1 |
| Число домохозяйств: | 5 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность домовладельцев |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный конроль не проводится. Ответственность владельцев. |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив ассенизационных машин |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Кривульки

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

- Приложение 9

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Кульшичи Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Кульшичи |
| Число проживающих людей: | 133 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 15 |
| Число домохозяйств: | 71 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 4 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: |  | Х артезианские скважины, □ грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: |  | 128 |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: |  | 6 |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: |  | 64 |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  | 4 |  |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: |  | - ³/год |  |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: |  | □ общественный колодец |  |  |  |
|  |  |  | Х частный колодец |  |  |  |
|  |  |  | □ индивидуальные скважины |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: |  | Х да |  |  | □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: |  | Х есть |  |  | □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артскважина № 45166/90 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника (ЗСО): | х есть |  |  | □ нет |  |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Имеется, в соответствии с нормами |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Да в первой зоне санитарной охраны, не всегда во второй и третьей зоне |  |  |  |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные исследования воды артскважины имеются, проводятся регулярно в соответствии с требованиями нормативных документов лабораторией Мостовского РУП ЖКХ. Несоответствия не выявлены. Отсутствуют лабораторные данные по воде частных шахтных колодцев (ответственность владельцев). |  |  |  |  |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | для централизованной СПВ: | х |  | Содержание скота |  |  |
|  |  | х |  | Использование удобрений |  |  |
|  |  | х |  | Использование пестицидов, |  |  |
|  |  | □ |  | Склад топлива |  |  |
|  |  | □ |  | Свалка, отходы |  |  |
| 5.2 | индивидуальные источники водоснабжения: | х |  | Содержание скота |  |  |
|  |  | х |  | Использование удобрений |  |  |
|  |  | х |  | Использование пестицидов, |  |  |
|  |  | □ |  | Склад топлива |  |  |
|  |  | □ |  | Свалка, отходы |  |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |  |  |  |  |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |  |  |  |  |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования для водоочистки, проводилось ли его улучшение: |  |  |  |  |  |
| 4 | Имеющееся оборудование для водоочистки находится в рабочем состоянии? |  |  |  |  |  |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования для водоочистки: |  |  |  |  |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  |  |  |  |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, соблюдение сроков годности |  |  |  |  |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: |  |  |  |  |  |
| 9 | Возраст резервуаров: |  |  |  |  |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: |  |  |  |  |  |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: |  |  |  |  |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: |  |  |  |  |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | □ |  | повреждения (например, трещины) |  |  |
|  |  | □ |  | отсутствуют или повреждены крышки |  |  |
|  |  | □ |  | поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия |  |  |
|  |  | □ |  | антисанитарное состояние |  |  |
|  |  | □ |  | антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | х |  | колонки |  |  |
|  |  | х |  | подключение в домах |  |  |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | 1980, 2005, 2007 |  |  |  |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |  |  |  |  |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, полиэтилен, чугун |  |  |  |  |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: | Мостовским РУП ЖКХ в соответствии с планом ППР |  |  |  |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | х |  | поломки |  |  |
|  |  | х |  | потеря давления |  |  |
|  |  | □ |  | соединение с непитьевым водопроводом |  |  |
|  |  | □ |  | коррозия труб |  |  |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовского РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |  |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Шахтные колодцы по причине: -предпочтение по вкусовым характеристикам воды из колодца, -отсутствие подключения к водопроводу |  |  |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы: | Наличие данных по качеству воды централизованной системы водоснабжения, обслуживаемой РУП ЖКХ. Отсутствие показателей по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |  |  |  |  |
|  | кто проводил: | Проводит Мостовское РУП ЖКХ. |  |  |  |  |
|  | как часто: | Регулярно, не реже 1 раза в месяц |  |  |  |  |
|  | по каким показателям: | Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические показатели |  |  |  |  |
|  | если есть ли несоответствия, по каким показателям: | нет |  |  |  |  |
| 3 | В каких местах производится отбор воды для исследований: | х |  | резервуары для хранения |  |  |
|  |  | □ |  | кран |  |  |
|  |  | х |  | Контрольные точки в разводящей сети |  |  |
| 4 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | Нет жалоб |  |  |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная |  |  | Х индивидуальная |
| 2 | Население, обслуживаемое централизованной СВО: | 0 |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 0 |  |  |  |
| 3 | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | 0 |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 0 |  |  |  |
| 4 | Объем (мощность) СВО: | 0 |  |  |  |
| 5 | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | - |  |  |  |
| 6 | Взымается ли оплата: | Х есть |  | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1 | Опишите систему канализации от образования отходов до отведения: |  |  |  |  |
| 2 | ЦСВО включает сбор ливневых вод: | □ да |  |  | □ нет |
| 3 | Система находится в рабочем состоянии: | □ да |  |  | □ нет |
| 4 | Обеспечивает ли система бесперебойное отведение стоков: | □ да |  |  | □ нет |
| 5 | Соответствует ли ее состояние требованиям нормативных документов: | -- |  |  |  |
| 6 | Возраст (год установки) канализационной сети: | -- |  |  |  |
| 7 | Проводился ли крупный ремонт: | -- |  |  |  |
| 8 | Как часто производится техобслуживание: | -- |  |  |  |
| 9 | Есть ли какие-либо проблемы с сетью: | □ | поломки |  |  |
|  |  | □ | потеря давления |  |  |
|  |  | □ | коррозия труб |  |  |
| 10 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | -- |  |  |  |
| 11 | Каким способом происходит отделение жидкой и твердой фракций сточных вод: | -- |  |  |  |
| 12 | Как утилизируют жидкую фракцию сточных вод: | --- |  |  |  |
| 13 | Как утилизируют твердую фракцию от сточных вод: | -- |  |  |  |
| 14 | Как расположены очистные сооружения относительно населенного пункта: | -- |  |  |  |
| 15 | Какие проблемы, связанные с ЦСВО, наиболее часто вызывают жалобы населения: | -- |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальные отстойники |  |  |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Выгребные ямы |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |  |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | нет |  |  |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Захоронение в земле. |  |  |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Откачиваются спецмашиной, утилизируются на полях фильтрации |  |  |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | нет |  |  |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Кульшичи

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Не соблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодиях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятием по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
|  | Недостаточное количество воды в колодцах, особенно в летний период | Чистка колодцев |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Нет централизованной системы очистки сточных вод | - Строительство канализации и очистного сооружения - Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 10

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Лопатичи Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Лопатичи |
| Число проживающих людей: | 2 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | - |
| Число домохозяйств: | 2 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | нет |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не соблюдаются требования в части размещения колодцев относительно хозпостроек, огородов, дорог |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов |
| III. Технические сведения: о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |
| 5 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: |  |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: |  |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - соединение с непитьевым водопроводом - коррозия труб |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Нет (отсутствие водопровода) |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Нет, ответственность домовладельцев |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | Регулярный лабораторный контроль не проводится. Ответственность владельцев. |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив ассенизационных машин |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Лопатичи

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |