Приложение 11

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Ляда Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Ляда |
| Число проживающих людей: | 135 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 15 |
| Число домохозяйств: | 58 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 15 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | Х артезианские скважины, □ грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |  |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: | 135 |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 15 |  |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: | 58 |  |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 15 |  |  |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: | 14 500 м³ |  |  |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | □ общественный колодец |  |  |  |  |
|  |  | Х частный колодец |  |  |  |  |
|  |  | Х индивидуальные скважины |  |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да |  | □ нет |  |  |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть |  | □ нет |  |  |
| II. Сведения о водосборе: см. водозабор г. Мосты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника (ЗСО): | Х есть |  | □ нет |  |  |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Х есть |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Соблюдается (водозабор г. Мосты) |  |  |  |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Имеются. Несоответствия по содержанию железа |  |  |  |  |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | для централизованной СПВ: | □ | Содержание скота |  |  |  |
|  |  | □ | Использование удобрений |  |  |  |
|  |  | □ | Использование пестицидов, |  |  |  |
|  |  | □ | Склад топлива |  |  |  |
|  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |  |
| 5.2 | индивидуальные источники водоснабжения: | □ | Содержание скота |  |  |  |
|  |  | Х | Использование удобрений |  |  |  |
|  |  | Х | Использование пестицидов, |  |  |  |
|  |  | □ | Склад топлива |  |  |  |
|  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |  |  |  |  |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | станция обезжелезивания г. Мосты, дезинфекция |  |  |  |  |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования для водоочистки, проводилось ли его улучшение: | 2005 |  |  |  |  |
| 4 | Имеющееся оборудование для водоочистки находится в рабочем состоянии? | да |  |  |  |  |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования для водоочистки: |  |  |  |  |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | Регулярно, раз в квартал Мостовским РУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | Разрешительные документы используются |  |  |  |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: | 2 х 1 000 м³ |  |  |  |  |
| 9 | Возраст резервуаров: | 2005 |  |  |  |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: | бетон |  |  |  |  |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, в соответствии с графиком ППР |  |  |  |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовским РУП ЖКХ в соответствии с графиком ППР |  |  |  |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | □ | повреждения (например, трещины) |  |  |  |
|  |  | □ | отсутствуют или повреждены крышки |  |  |  |
|  |  | □ | поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия |  |  |  |
|  |  | □ | антисанитарное состояние |  |  |  |
|  |  | □ | антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | Х | колонки |  |  |  |
|  |  | Х | подключение в домах |  |  |  |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | 2019 |  |  |  |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | - |  |  |  |  |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | полиэтилен |  |  |  |  |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: | 1 раз в 3 месяца, в соответствии с графиком ППР |  |  |  |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | □ | поломки |  |  |  |
|  |  | □ | потеря давления |  |  |  |
|  |  | □ | соединение с не питьевым водопроводом |  |  |  |
|  |  | □ | коррозия труб |  |  |  |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  |  |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. - По причине отсутствия подвода к дому централизованного водоснабжения - Использование для полива - Более вкусная вода |  |  |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы: | Имеются данные лабораторных исследований питьевой воды централизованной системы водоснабжения Отсутствуют данные лабораторных исследований воды индивидуальных шахтных колодцев. |  |  |  |  |
|  | кто проводил: | Исследования проводятся Мостовским РУП ЖКХ |  |  |  |  |
|  | как часто: | В соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |
|  | по каким показателям: | Органолептические, бактериологические, обобщенные, Химический анализ, радиологические показатели – раз в год |  |  |  |  |
|  | если есть ли несоответствия, по каким показателям: | Несоответствия не выявлены |  |  |  |  |
| 3 | В каких местах производится отбор воды для исследований: | □ | резервуары для хранения |  |  |  |
|  |  | □ | Контрольные точки распределительной сети |  |  |  |
| 4 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  |  |  |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Ляда

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Нет централизованной системы очистки сточных вод | - Строительство канализации и очистного сооружения - Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 12

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Малые Степанишки Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Малые Степанишки |
| Число проживающих людей: | 132 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 14 |
| Число домохозяйств: | 66 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 9 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Какие источники водоснабжения используются: | Х артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |  |  |  |
|  |  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: | 31 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | в т.ч. детей до 14 лет: | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: | 11 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем поставляемой воды: | 360 м³/год |  |  |  |  |  |
|  |  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | □ общественный колодец |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х частный колодец |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х индивидуальные скважины |  |  |  |  |  |
|  |  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  |  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да |  | □ нет |  |  |  |
|  |  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть |  | □ нет |  |  |  |
| II. Сведения о водосборе: артскважина №41884/84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника (ЗСО): |  | Х есть |  | □ нет |  |  |  |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: |  | Х есть |  |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  | Да в первой зоне санитарной охраны, не соблюдается во 2-ой и 3-ей зоне |  |  |  |  |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: |  | Данные лабораторных исследований воды в артскважине имеются, несоответствия не выявлены. Отсутствуют лабораторные исследования воды в шахтных колодцах. |  |  |  |  |  |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | для централизованной СПВ: |  | □ | Содержание скота |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Использование удобрений |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Использование пестицидов, |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | Склад топлива |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |  |  |
| 5.2 | индивидуальные источники водоснабжения: |  | □ | Содержание скота |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Использование удобрений |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Использование пестицидов, |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | Склад топлива |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | Свалка, отходы |  |  |  |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: |  | да |  |  |  |  |  |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: |  | нет |  |  |  |  |  |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования для водоочистки, проводилось ли его улучшение: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Имеющееся оборудование для водоочистки находится в рабочем состоянии? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования для водоочистки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: |  | Водонапорная башня 10 м³ |  |  |  |  |  |
| 9 | Возраст резервуаров: |  | 1984 г |  |  |  |  |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: |  | сталь |  |  |  |  |  |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: |  | Регулярно, в соответствии с графиком ППР |  |  |  |  |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: |  | Мостовским РУП ЖКХ в соответствии с графиком ППР |  |  |  |  |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: |  | Х | повреждения (например, трещины) |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | отсутствуют или повреждены крышки |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | поврежденные или непокрытые сеткой вентиляционные отверстия |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | антисанитарное состояние |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: |  | Х | колонки |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | подключение в домах |  |  |  |  |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): |  | 1984 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: |  | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: |  | Сталь, полиэтилен |  |  |  |  |  |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: |  | 1 раз в 3 месяца, в соответствии с графиком ППР |  |  |  |  |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: |  | Х | поломки |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | потеря давления |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | соединение с не питьевым водопроводом |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | коррозия труб |  |  |  |  |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: |  | Да, шахтные колодцы. - По причине отсутствия подвода к дому централизованного водоснабжения - Использование для полива • Более вкусная вода |  |  |  |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы: |  | Имеются данные лабораторных исследований питьевой воды централизованной системы водоснабжения Отсутствуют данные лабораторных исследований воды индивидуальных шахтных колодцев. |  |  |  |  |  |
|  | кто проводил: |  | Исследования проводятся Мостовским РУП ЖКХ |  |  |  |  |  |
|  | как часто: |  | В соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |
|  | по каким показателям: |  | Органолептические, бактериологические, обобщенные, химический анализ, радиологические показатели |  |  |  |  |  |
|  | если есть ли несоответствия, по каким показателям: |  | Несоответствия не выявлены |  |  |  |  |  |
| 3 | В каких местах производится отбор воды для исследований: |  | □ | резервуары для хранения |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Контрольные точки распределительной сети |  |  |  |  |
| 4 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: |  | Жалоб нет |  |  |  |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Малые Степанишки

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Физический износ водонапорной башни | Замена существующей водонапорной башни на новую. |
|  | Несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодьях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Износ водопроводной сети | Замена изношенных сетей по мере необходимости |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Нет централизованной системы очистки сточных вод | - Строительство канализации и очистного сооружения - Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 13

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Мальковичи Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Мальковичи |
| Число проживающих людей: | 212 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 31 |
| Число домохозяйств: | 90 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 27 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сколько домохозяйств: |  |  |
|  | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |  |
| 2.1 | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, □ грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: | 107 |  |
| 3.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 23 |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: | 45 |  |
|  | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 16 |  |
|  | Объем поставляемой воды: | 3200 м³ |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | □ общественный колодец |  |
|  |  | Х частный колодец |  |
|  |  | □ индивидуальные скважины |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да | □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть | □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артскважина № 43616/88 |  |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть |  |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | есть |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | соблюдается |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | есть несоответствия по содержанию железа (1,09 мг/л), органолептические показатели (мутность, цветность, привкус) |  |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |
|  | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |  |
|  | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |  |
|  | Укажите возраст используемого водоочистного оборудования, проводилось ли его улучшение: | - |  |
|  | Имеющееся водоочистное оборудование находится в рабочем состоянии? | - |  |
|  | Наличие проблем в работе водоочистного оборудования: | - |  |
|  | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | - |  |
|  | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | - |  |
|  | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: | Водонапорная башня (1), 15 м3 |  |
|  | Возраст резервуаров: | 1988 г. |  |
|  | Из чего они изготовлены: | сталь |  |
|  | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |  |
|  | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |  |
|  | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (существенная коррозия, износ купола башни) - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |  |
|  | Возраст водопровода (год установки): | 1988 г. |  |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |  |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: | чугун, сталь, полиэтилен |  |
|  | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |  |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |  |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. Причины: - отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |  |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические, радиологические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |  |
|  | Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |  |
|  | В каких местах производится отбор воды: | - Контрольные точки в разводящей сети |  |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - наличие железа, мутность, цветность, привкус |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Мальковичи

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Высокое содержание железа в воде источника | Рекомендовать населению установку индивидуальных фильтров для очистки воды; очистка отстаиванием. Рассмотреть вопрос о строительстве станции обезжелезивания. |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Антисанитарная процедура очистки или техобслуживания водонапорной башни | Обеспечить обеззараживание и лабораторный контроль после процедуры очистки водонапорной башни |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Нет централизованной системы очистки сточных вод | - Строительство канализации и очистного сооружения - Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 14

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Мосты Левые Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Мосты Левые |
| Число проживающих людей: | 333 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 42 |
| Число домохозяйств: | 155 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 31 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, □ грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: | 309 |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 42 |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: | 144 |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 31 |  |
|  | Объем поставляемой воды: | 5 200 м3 |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | □ общественный колодец |  |
|  |  | Х частный колодец |  |
|  |  | □ индивидуальные скважины |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да | □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть | □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артскважина № 252/10 |  |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | Х есть |  |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | есть |  |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | есть несоответствия по содержанию железа (0,7 мг/л), органолептические показатели (мутность, цветность, привкус) |  |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |  |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |  |
| 3 | Укажите возраст используемого водоочистного оборудования, проводилось ли его улучшение: | - |  |
| 4 | Имеющееся водоочистное оборудование находится в рабочем состоянии? | - |  |
| 5 | Наличие проблем в работе водоочистного оборудования: | - |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: | - |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | - |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость: | Водонапорная башня (1), 25 м3 |  |
| 9 | Возраст резервуаров: | - г. |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: | сталь |  |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (существенная коррозия, износ купола башни) - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |  |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | - г. |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |  |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | полиэтилен |  |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |  |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. Причины: - – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - - по финансовым соображениям, - - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | - Наличие данных по качеству воды ЦСПВ, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические, радиологические показатели. - Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |  |
| 3 | Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |  |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | - Контрольные точки в разводящей сети |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - наличие железа, мутность, цветность, привкус |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Мосты Левые

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Высокое содержание железа в воде источника | Строительство станции обезжелезивания воды |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Антисанитарная процедура очистки или техобслуживания водонапорной башни | Обеспечить дезинфекцию и лабораторный контроль после процедуры очистки водонапорной башни |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Нет централизованной системы очистки сточных вод | - Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 15

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

аг. Мосты Правые Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | аг. Мосты Правые |
| Число проживающих людей: | 1003 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 146 |
| Число домохозяйств: | 390 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 140 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, □ грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СПВ: | 980 |  |  |
| 6.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 104 |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СПВ: | 334 |  |  |
| 7.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 98 |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: | 31 000 м³/год |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | □ общественный колодец |  |  |
|  |  | Х частный колодец |  |  |
|  |  | □ индивидуальные скважины |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х да |  | □ нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х есть |  | □ нет |
| II. Сведения о водосборе: артскважины № 392/13 и № 39852/85 |  |  |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника (ЗСО): | Х есть |  | □ нет |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | имеется |  |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: | Соблюдается для артскважины № 392/13; для артскважины № 39852/85 соблюдается в 1 поясе, не соблюдается во 2 и 3 зонах (земледелие с применением агрохимикатов и пестицидов) |  |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | есть несоответствия не выявлены |  |  |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: |  |  |  |
| 5.1 | для централизованной СПВ: | □ | Содержание скота |  |
|  |  | Х | Использование удобрений |  |
|  |  | Х | Использование пестицидов, |  |
| 5.2 | индивидуальные источники водоснабжения: | Х | Содержание скота |  |
|  |  | Х | Использование удобрений |  |
|  |  | Х | Использование пестицидов, |  |
| III. Технические сведения: |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивает ли система бесперебойную подачу воды: | да |  |  |
| 2 | Используется ли очистка воды из источника перед подачей воды населению, если да, то какая: | нет |  |  |
| 3 | Укажите возраст используемого оборудования, проводилось ли его улучшение: |  |  |  |
| 4 | Имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии? |  |  |  |
| 5 | Наличие проблем в работе оборудования: |  |  |  |
| 6 | Проводится ли регулярное техобслуживание очистной установки: |  |  |  |
| 7 | При использовании реагентов: - наличие разрешительных документов, - соблюдение сроков годности | да |  |  |
| 8 | Наличие резервуара для хранения воды, их количество, их емкость (при наличии): | 1 водонапорная башня 25 м³; - водонапорная башня 15 м³ |  |  |
| 9 | Возраст резервуаров: | - г; 1989 г |  |  |
| 10 | Из чего они изготовлены: | сталь |  |  |
| 11 | Как часто проводится проверка инфраструктуры резервуаров для хранения: | Регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца |  |  |
| 12 | Как часто и кем проводится очистка и техобслуживание резервуаров: | Мостовское РУП ЖКХ, регулярно, не реже 1 раз в год |  |  |
| 13 | Есть ли проблемы с резервуарами: | - повреждения (существенная коррозия, износ купола башни) - антисанитарное состояние - антисанитарная процедура очистки или техобслуживания |  |  |
| IV. Водопровод |  |  |  |  |
| 1 | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |  |  |
| 2 | Возраст водопровода (год установки): | 1960, 1982, 1990, 2007, 2010 |  |  |
| 3 | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: | нет |  |  |
| 4 | Из каких материалов изготовлена система распределения: | Сталь, полиэтилен, чугун |  |  |
| 5 | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно, 1 раз в 3 месяца и по мере необходимости |  |  |
| 6 | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - коррозия труб (существенная) - износ запорной арматуры и пожарных гидрантов |  |  |
| 7 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Силами Мостовское РУП ЖКХ при соответствующем финансировании |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | Да, шахтные колодцы. Причины: – отсутствие подключения к централизованной системе ПВ, - по финансовым соображениям, - предпочтение по органолептическим характеристикам качества воды шахтных колодцев |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Наличие данных по качеству воды централизованных систем водоснабжения, Мостовское РУП ЖКХ. Микробиологические, обобщенные, санитарно-химические, органолептические, радиологические показатели. Отсутствие данных по частным шахтным колодцам (ответственность собственников) |  |  |
| 3 | Как часто проводятся лабораторные исследования качества воды, и по каким показателям: | Регулярно, не реже 1 раза в месяц – воды в системах ЦПВ. Исследования по микробиологическим, обобщенным, санитарно-химическим, органолептическим показателям – в соответствии с регламентируемыми требованиями к кратности и перечню. |  |  |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | - Контрольные точки в разводящей сети - водоисточник |  |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | нет |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | Х централизованная |  |  | Х индивидуальная |
|  | Население, обслуживаемое централизованной СВО: | 76 |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. детей до 14 лет: | 26 |  |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых централизованной СВО (ЦСВО): | 35 |  |  |  |
| 3.1 | в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 17 |  |  |  |
|  | Объем (мощность) СВО: | Объем стоков 11600 м³/год; |  |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СВО, как часто: | Мостовское РУП ЖКХ |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата: | Х есть |  | □ нет |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: |  |  |  |  |  |
| 1 | Опишите систему канализации от образования отходов до отведения: | - 2 КНС - очистные сооружения механической очистки (Vпроект.=55 м³/сут; Vфакт.=20 м³/сут) |  |  |  |
| 2 | ЦСВО включает сбор ливневых вод: | □ да |  |  | Х нет |
| 3 | Система находится в рабочем состоянии: | Х нет |  |  | □ нет |
| 4 | Обеспечивает ли система бесперебойное отведение стоков: | Х да |  |  | □ нет |
| 5 | Соответствует ли ее состояние требованиям нормативных документов: | очистные сооружения имеют значительный износ |  |  |  |
| 6 | Возраст (год установки) канализационной сети: | 1993 |  |  |  |
| 7 | Проводился ли крупный ремонт: | нет |  |  |  |
| 8 | Как часто производится техобслуживание: | Регулярно и по необходимости |  |  |  |
| 9 | Есть ли какие-либо проблемы с сетью: | Х | поломки |  |  |
|  |  | Х | коррозия труб |  |  |
|  |  | Х | другое: заторы на канализационной сети |  |  |
| 10 | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: | Текущий ремонт - силами Мостовского РУП ЖКХ при наличии соответствующего финансирования. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт – силами подрядных организаций - при наличии соответствующего финансирования |  |  |  |
| 11 | Каким способом происходит отделение жидкой и твердой фракций сточных вод: | Не отделяется |  |  |  |
| 12 | Как утилизируют жидкую фракцию сточных вод: | На поля фильтрации вместе с твердой фракцией |  |  |  |
| 13 | Как утилизируют твердую фракцию от сточных вод: | На поля фильтрации вместе с жидкой фракцией |  |  |  |
| 14 | Как расположены очистные сооружения относительно населенного пункта: | 700 м от населенного пункта |  |  |  |
| 15 | Какие проблемы, связанные с ЦСВО, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Заторы канализационной сети |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Выгребные ямы, септики |  |  |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Выгребные ямы |  |  |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | Не всегда |  |  |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Надежная информация отсутствует |  |  |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Вывозят ассенизационным транспортом, по запросу от населения |  |  |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Неконтролируемый слив сточных вод |  |  |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Мосты Правые

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к центральному водопроводу | Рекомендовать жителям подключаться к центральному водопроводу |
|  | Для артскважины № 39852/85 несоблюдение ограничительного режима хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (2-3 зоны) – применение на сельхозугодьях пестицидов и агрохимикатов, в т.ч. несоблюдение режимов применения | Информационная работа с сельхозпредприятиями – по соблюдению режимов, повышению степени соблюдения режимов применения пестицидов и агрохимикатов |
|  | Износ запорной арматуры | Замена либо ремонт вышедшей из строя запорной арматуры по мере необходимости |
|  | Износ и коррозия водопроводной сети | Замена участков водопроводной сети по мере необходимости |
|  | Антисанитарная процедура очистки или техобслуживания водонапорной башни | Обеспечить дезинфекцию и лабораторный контроль после проведения процедуры очистки башни |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Не все домохозяйства подключены к системе централизованного водоотведения | - рекомендовать жителям подключаться к центральной системе водоотведения; - увеличение протяженности водоотводящей сети; - работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 16

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Новинка Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Новинка |
| Число проживающих людей: | 11 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 2 |
| Число домохозяйств: | 8 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | 1 |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (не требуется) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
| 1 | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
| 2 | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |
| 3 | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
| 4 | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |
| IV. Водопровод ОТСУТСТВУЕТ |  |  |
|  | Типы подключения к системе водоснабжения: | - колонки - подключение в домах |
|  | Возраст водопровода (год установки): |  |
|  | Проводился ли крупный ремонт системы водораспределения: |  |
|  | Из каких материалов изготовлена система распределения: |  |
|  | Как часто производится техобслуживание: |  |
|  | Есть ли какие-либо проблемы с системой распределения: | - поломки, - потеря давления - соединение с непитьевым водопроводом - коррозия труб |
|  | Возможно ли устранение недостатков собственными силами: |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
|  | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |
|  | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |
|  | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |
|  | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |
|  | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Новинка

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 17

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Новосёлки Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Новосёлки |
| Число проживающих людей: | 32 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | - |
| Число домохозяйств: | 26 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | - |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного ПВ (число): | 0 |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: |  |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |  |  |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (не требуется) |  |  |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |  |  |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |  |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |  |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |  |  |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |  |  |
| III. Технические сведения о централизованной СПВ: отсутствует |  |  |  |  |
| IV. Водопровод: отсутствует |  |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |  |  |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |  |  |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |  |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Новосёлки

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 18

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Олешевичи Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Олешевичи |
| Число проживающих людей: | 25 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | - |
| Число домохозяйств: | 18 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | - |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: |  |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |  |  |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (не требуется) |  |  |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |  |  |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |  |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |  |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |  |  |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |  |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |  |  |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |  |  |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |  |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Олешевичи

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 19

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Осовляны Мостовский сельский совет

Общие сведения о населенном пункте. Дата заполнения документа:; 13.01.2020. Название населенного пункта:; деревня Осовляны. Число проживающих людей:; 14. в т.ч. детей до 14 лет:; -. Число домохозяйств:; 9. в т.ч. имеющих детей до 14 лет:; -.

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |  |  |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |  |  |
|  | Объем поставляемой воды: |  |  |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |  |  |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |  |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |  |  |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (не требуется) |  |  |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |  |  |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |  |  |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |  |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |  |  |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |  |  |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |  |  |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |  |  |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |  |  |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |  |  |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |  |  |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Осовляны

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 20

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Рыбаки Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Рыбаки |
| Число проживающих людей: | 5 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | - |
| Число домохозяйств: | 4 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | - |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | □ да Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (не требуется) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Рыбаки

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 21

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Синевичи Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Синевичи |
| Число проживающих людей: | 15 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | 0 |
| Число домохозяйств: | 9 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | - |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Синевичи

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 22

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Тельмуки Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Тельмуки |
| Число проживающих людей: | 9 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | - |
| Число домохозяйств: | 7 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: | - |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Тельмуки

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 23

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

деревня Шевчики Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | деревня Шевчики |
| Число проживающих людей: | 5 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | - |
| Число домохозяйств: | 2 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |

описание систем питьевого водоснабжения (СПВ)

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в деревне Шевчики

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |

Приложение 24

Анализ  ситуации в системах питьевого водоснабжения и водоотведения

хутор Оступ Мостовский сельский совет

| Общие сведения о населенном пункте |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения документа: | 13.01.2020 |
| Название населенного пункта: | хутор Оступ |
| Число проживающих людей: | 1 |
| в т.ч. детей до 14 лет: | - |
| Число домохозяйств: | 1 |
| в т.ч. имеющих детей до 14 лет: |  |

| I Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Какие источники водоснабжения используются: | □ артезианские скважины, Х грунтовые воды (шахтные колодцы) |
|  | Число домохозяйств, обслуживаемых системой централизованного водоснабжения (число): | 0 |
|  | Объем поставляемой воды: |  |
|  | Есть ли альтернативные источники воды в населенном пункте: | - Общественный колодец - Частный колодец - Индивидуальные скважины |
|  | Кто занимается эксплуатацией и обслуживанием СПВ: |  |
|  | Взымается ли оплата за поставку воды: | Х нет |
|  | Наличие программы производственного контроля: | □ есть Х нет (ответственность владельцев) |
| II. Сведения о водосборе: |  |  |
|  | Проект зоны санитарной охраны источника: | □ есть Х нет (не требуется) |
|  | Есть ли ограждение вокруг источника, как содержится территория: | Не требуется |
|  | Соблюдается ли ограничительный режим на территории ЗСО: |  |
|  | Есть ли данные результатов лабораторных исследований воды в источнике: | Лабораторные данные отсутствуют. Ответственность владельцев. |
|  | Какие потенциально загрязняющие виды деятельности ведутся вокруг источника питьевой воды: | - Содержание скота, - Использование удобрений, - Использование пестицидов, - Склад топлива |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |
| V. Водопотребление и качество воды: |  |  |
| 1 | Используют ли домохозяйства альтернативные источники воды. Если да – по какой причине: | нет |
| 2 | Наличие данных результатов лабораторных исследований воды за последние годы, кто проводил, по каким показателям: | Данные лабораторного контроля отсутствуют. Ответственность владельцев. |
| 3 | Как часто проводятся лабораторных исследования качества воды и по каким показателям: | - |
| 4 | В каких местах производится отбор воды: | Отбор проб воды не производится. Ответственность владельцев. |
| 5 | Какие проблемы с качеством воды наиболее часто вызывают жалобы населения: | - |

описание системы водоотведения (СВО)

| I. Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоотведения, используемые в населенном пункте: | □ централизованная | Х индивидуальная |
| II. Технические сведения о ЦСВО: отсутствует |  |  |  |
| III. Индивидуальные системы водоотведения: |  |  |  |
| 1 | Какие способы сбора и отведения сточных вод использует население кроме ЦСВО: | Индивидуальный септик |  |
| 2 | Какой вид туалетов в населенном пункте: | Надворный, внутридомовой |  |
| 3 | Соблюдается ли расположение туалетов относительно шахтных колодцев: | В основном, да |  |
| 4 | Защищает ли конструкция туалетов от загрязнения водоносные горизонты: | Нет полной изоляции выгребной ямы |  |
| 5 | Каким образом удаляются и утилизируются отходы из туалетов: | Септик, удаляется по мере накопления Надворный туалет – очищается своими силами или спецтранспортом |  |
| 6 | Каким образом происходит удаление и очистка сточных вод: | Удаляются в приемные колодцы полей фильтрации. Однако контроль выполнения отсутствует |  |
| 7 | Какие проблемы, связанные с индивидуальной системой водоотведения, наиболее часто вызывают жалобы населения: | Жалоб нет |  |

- проблемы, выявленные При анализе ситуации

- в системах питьевого водоснабжения и водоотведения,

- и пути их решения в хуторе Оступ

| № п/п | Проблема | Предлагаемые пути решения |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Несоблюдение требований к размещению шахтных колодцев относительно источников загрязнения водоносных горизонтов (сельхозпостройки, туалеты и т.д.) | Информационная работа с населением о требованиях к безопасному содержанию колодцев, соблюдению содержания прилегающей территории, необходимости кипятить воду |
|  | Отсутствие данных о качестве воды в индивидуальных шахтных колодцах | - информирование жителей о необходимости регулярного контроля качества воды в индивидуальных шахтных колодцах. - мониторинг воды в колодцах, например с использованием экспресс-тестов. |
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |
|  | Негерметичность выгребных ям туалетов | Проведение информационной работы с населением о правильности содержания и обустройства туалетов Проведение контроля правильности устройства туалетов (герметичности) |
|  | Отсутствует система централизованного водоотведения | Работа с населением по необходимости устройства индивидуальных местных систем сбора и очистки сточных вод, правильного обращения с ними |
|  | Отсутствие контроля за вывозом сточных вод от индивидуальных септиков | Установка навигационных систем на транспортные средства, осуществляющие вывод сточных вод |